Zakres usługi remontu kapitalnego pokrycia dachowego nad II piętrem budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35:

OPCJA I - membrana

- Opracowanie dokumentacji technicznej remontu wraz z planem BIOZ – 1kpl.

- Usunięcie i utylizacja narzutu kamiennego – 48 m3

- Demontaż istniejącej instalacji odgromowej w obrębie dachu – 1 kpl

- Relokacja anten i innego uzbrojenia na czas prac ( z zachowaniem funkcjonalności) – 12 kpl

- Demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia dachowego z membrany dachowej PVC – 1000 m2

- Demontaż i utylizacja istniejących obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej  - 180 mb

- Demontaż wpustów dachowych – 4 szt

- Demontaż i utylizacja istniejącej warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej – 100 m3

- Oczyszczenie i naprawy miejscowe ubytków wylewki spadkowej na konstrukcji stropodachu w technologii SIKA REPAIR 13F ZAPRAWA DO NAPRAW BETONU na warstwie szczepnej SIKA 10F lub równoważnej – 1kpl

- Miejscowe gruntowanie powierzchni stropodachu gruntem głęboko penetrującym w miejscach wykonanych napraw wylewki spadkowej – 1 kpl

- Montaż folii paroizolacyjnej PS 0,2 mm (minimalna akceptowalna grubość paroizloacji) klejonej na zakładach taśmą, przy zachowaniu wywinięć paroizolacji powyżej warstwy izolacyjnej – 1000 m2

- Ułożenie na sucho izolacji termicznej z wełny twardej o grubości 15 cm w układzie dwuwarstwowym, w technologii np. ROOFROCK 30 E 10 cm + MONROCK MAX E 5cm lub równoważnej – 100 m3

- Montaż membrany dachowej PVC w technologii np. PROTAN SE 1,5 mm, mocowanej mechanicznie do konstrukcji dachu przy użyciu łączników systemowych na zakładach, oraz zgrzewanej ciepłym powietrzem / lub równoważnej – 1000 m2

- Wykonanie obróbek detali / przejść technologicznych z membrany PVC w technologii np. PROTAN SE 1,5 mm lub równoważnej – 20 kpl

- Montaż wpustów dachowych ogrzewanych w technologii  SITA SIMPLEX PVC fi D148 z opaską grzewczą lub równoważny – 4 szt

- Montaż instalacji odgromowej przy zastosowaniu zwodów poziomych fi 8 mm na podstawach dedykowanych do membrany PVC ( wymagany projekt instalacji odgromowej po stronie wykonawcy, wraz z pomiarami powykonawczymi ) – 1 kpl

- Montaż płyty OSB 18 mm na murkach ogniowych – 180 mb

- Montaż listew obróbkowych z blachy stalowej 0,6mm powlekanej PVC – 180 mb

- Zgrzanie membrany PVC do listew obróbkowych na murkach ogniowych – 180 mb

- Montaż obróbek blacharskich nakrywających na murkach ogniowych z blachy stalowej powlekanej 0,5 mm, mocowanej bez wkrętowo – 180 mb;

- Zabezpieczenie istniejącej membrany i instalacji technicznych na dachu na drogach komunikacyjnych do miejsca remontu – 1 kpl.

OPCJA II - papa

- Opracowanie dokumentacji technicznej remontu wraz z planem BIOZ– 1kpl.

- Usunięcie i utylizacja narzutu kamiennego – 48 m3

- Demontaż istniejącej instalacji odgromowej w obrębie dachu – 1 kpl

- Relokacja anten i innego uzbrojenia na czas prac (z zachowaniem funkcjonalności) – 12 kpl

- Demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia dachowego z membrany dachowej PVC – 1000 m2

- Demontaż i utylizacja istniejących obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej  - 180 mb

- Demontaż wpustów dachowych – 4 szt

- Demontaż i utylizacja istniejącej warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej – 100 m3

- Oczyszczenie i naprawy miejscowe ubytków wylewki spadkowej na konstrukcji stropodachu zaprawą do napraw betonu na warstwie szczepnej – 1kpl

- Miejscowe gruntowanie powierzchni stropodachu gruntem głęboko penetrującym w miejscach wykonanych napraw wylewki spadkowej – 1 kpl

- Gruntowanie powierzchni stropodachu, murków ogniowych i cokołów, gruntem bitumicznym modyfikowanym SBS – 1000 m2

- Montaż papy paroizolacyjnej termozgrzewalnej V60 S30 lub równoważnej (minimalna akceptowalna grubość paroizloacji), przy zachowaniu wywinięć paroizolacji powyżej warstwy izolacyjnej – 1000 m2

- Ułożenie izolacji termicznej ze styropianu twardego EPS 200, λ≤0,034 [W/(m·K)] o łącznej grubości 20 cm w układzie dwuwarstwowym – 1000 m2

- Montaż papy podkładowej termozgrzewalnej modyfikowanej SBS V60 S40 (minimalna akceptowalna grubość podkładu), przy zachowaniu wywinięć papy na murki ogniowe i cokoły, mocowanej mechanicznie do konstrukcji dachu przy użyciu łączników systemowych na zakładach – 1000 m2

- Montaż klinów styropianowych 100 x 100 mm,  wzdłuż murków ogniowych i cokołów – 180 mb

- Montaż papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej min. SBS PV250 S52 lub równoważnej  , Giętkość w niskich temp. [°C]: -20, przy zachowaniu wywinięć papy na murki ogniowe i cokoły – 1000 m2

- Wykonanie obróbek detali / przejść technologicznych przy użyciu żywicy poliuretanowo – bitumicznej wykończonej posypką bazaltową – 20 kpl

- Montaż wpustów dachowych fi 148 z opaską grzewczą i kołnierzem bitumicznym– 4 szt

- Montaż instalacji odgromowej przy zastosowaniu zwodów poziomych fi 8 mm na podstawach dedykowanych do papy termozgrzewalnej ( wymagany projekt instalacji odgromowej po stronie wykonawcy wraz z pomiarami powykonawczymi) – 1 kpl

- Montaż płyty OSB 18 mm na murkach ogniowych – 180 mb

- Montaż obróbek blacharskich nakrywających na murkach ogniowych z blachy stalowej powlekanej 0,5 mm, mocowanej bez wkrętowo – 180 mb

- Zabezpieczenie istniejącej membrany i instalacji technicznych na dachu na drogach komunikacyjnych do miejsca remontu – 1 kpl.

UWAGA :

- zarówno w opcji I lub II należy tak dobrać izolację termiczną aby spełniony był warunek współczynnika przenikania ciepła przegrody dachowej U ≤ 0,15 W/m2 K.

- należy tak zaprojektować poszycie dachowe aby zapewnić możliwość komunikacji po dachu w celu wykonywania bieżących prac konserwacyjnych dla służb technicznych obiektu.

- wskazane nazwy materiałów podano w celach informacyjnych, do oferenta należy dobór materiałów o właściwościach nie gorszych od wskazanych